Общая структура пакета

typedef struct {

uint8_t address;

uint8_t length;

PacketType type;

uint8_t payloadAndCrc[];

} CRSF_Packet;

Дата в каналах(показания пульта)(Payload)

typedef struct {

uint16_t channel_01 : 11;

uint16_t channel_02 : 11;

uint16_t channel_03 : 11;

uint16_t channel_04 : 11;

uint16_t channel_05 : 11;

uint16_t channel_06 : 11;

uint16_t channel_07 : 11;

uint16_t channel_08 : 11;

uint16_t channel_09 : 11;

uint16_t channel_10 : 11;

uint16_t channel_11 : 11;

uint16_t channel_12 : 11;

uint16_t channel_13 : 11;

uint16_t channel_14 : 11;

uint16_t channel_15 : 11;

uint16_t channel_16 : 11;

}RC_UnpackedChannelData;//0x16

И последний байт в payloadAndCrc – это CRC, которая считаю тоже своей функцией.

Твоя задача класть в данную структуру данные. Так как у меня уже есть функции которые сдвигают биты и всё эт дело упаковывают, тебе надо будет только вызывать пару функций. Конкретно про протокол, вырезка с моего предыдущего отчёта:

### Формат пакета CRSF

- Адрес (Address):

  - 1 байт. Обычно используется для определения назначения пакета.

  - Например, для RC команд это может быть 0xC8.

- Длина данных (Payload Length):

  - 1 байт. Длина полезной нагрузки данных. Равна (длина CRC) +2

- Тип фрейма (Frame Type):

  - 1 байт. Определяет тип данных, передаваемых в пакете.

  - Например, для команд управления это может быть RC_CHANNELS_PACKED (значение 0x16).

- Данные (Payload):

  - Содержит сами данные, такие как команды управления.

  - Для RC команд это может быть массив значений каналов.

- Контрольная сумма (CRC8):

  - 1 байт. Используется для проверки целостности данных.

  - Вычисляется на основе содержимого пакета.

На данный момент стоит задача эмуляции работу пульта с пк. Для этого нужно слать RC команды с пк на дрон.

RC команды (Radio Control Commands) — это команды, передаваемые от пульта управления (радиопередатчика) к приемнику, который установлен на дроне или другом радиоуправляемом устройстве. Эти команды управляют различными функциями и движениями устройства. Вот основные параметры, которые могут быть включены в RC команды:

- Крен (Roll): Управляет наклоном устройства влево или вправо.

- Тангаж (Pitch): Управляет наклоном устройства вперед или назад.

- Рыскание (Yaw): Управляет поворотом устройства вокруг вертикальной оси (влево или вправо).

- Газ (Throttle): Контролирует мощность двигателя или высоту полета устройства.

Каждая из этих команд передается в виде цифрового сигнала, который интерпретируется приемником и преобразуется в соответствующее действие. Например, при увеличении значения газа дрон поднимется выше, а изменение углов крена и тангажа изменит его направление движения.

Для передачи RC команды мы используем 22 байтовый массив, в который засовываем 16 укомплектованных каналов, где 1 канал содержит 11 бит.

- Канал 1 (Aileron/Roll): Управление по оси крена (рули управления крылом самолета).

- Канал 2 (Elevator/Pitch): Управление по оси тангажа (горизонтальное опускание и подъем хвоста самолета).

- Канал 3 (Throttle): Управление тягой двигателя (скорость).

- Канал 4 (Rudder/Yaw): Управление по оси рыскания (поворот вправо и влево).

Дополнительные каналы часто используются для различных вспомогательных функций и настроек:

- Канал 5 (Gear/Flight Mode): Переключение режимов полета (например, автопилот, режим стабилизации и т.д.).

- Канал 6 (Flaps): Управление закрылками.

- Канал 7: Может использоваться для настройки различных вспомогательных устройств или камер.

- Канал 8: Обычно используется для дополнительных функций, таких как управление подвесом камеры.

Остальные каналы (9-16) могут быть настроены на различные функции в зависимости от конкретных нужд и оборудования, включая дополнительные системы управления, например, управляемые фонари, дополнительная механика и т.д.